| DADOS DA INSPEÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Local: |  | Data: |
| Inspetor: | Responsável pelo local: |  |
| Referências Técnicas: Norma Regulamentadora NR -18 |  |  |

| AMBIENTE DE TRABALHO | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Há 20 trabalhadores ou mais? Se a resposta for sim, há PCMAT? (18.3.1) |  |  |  |  |
| Há SESMT? Está dimensionado de acordo com o Quadro II da NR-4? |  |  |  |  |
| O PCMAT contempla a NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais ? (18.3.1.1) |  |  |  |  |
| O PCMAT é mantido no estabelecimento à disposição da fiscalização? (18.3.1.2) |  |  |  |  |
| O PCMAT foi elaborado e é executado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho? (18.3.2) |  |  |  |  |
| A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador? (18.3.3) |  |  |  |  |
| Os seguintes documentos integram o PCMAT? (18.3.4) |  |  |  |  |
| a) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho, com riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas |  |  |  |  |
| b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra |  |  |  |  |
| c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas |  |  |  |  |
| d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT |  |  |  |  |
| e) layout inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência |  |  |  |  |
| f) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com carga horária. |  |  |  |  |
| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há lavatório na proporção de 1 para 20 trabalhadores? (18.4.2.4 ) |  |  |  |  |
| Há mictório na proporção de 1 para 20 trabalhadores? (18.4.2.4 ) |  |  |  |  |
| Há vaso sanitário na proporção de 1 para 20 trabalhadores? (18.4.2.4 ) |  |  |  |  |
| Há chuveiro na proporção de 1 para 10 trabalhadores? (18.4.2.4 ) |  |  |  |  |
| As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação e higiene? ( 18.4.2.3 a) |  |  |  |  |
| Há portas de acesso que impeçam o devassamento? (18.4.2.3 b) |  |  |  |  |
| As paredes são de material resistente e lavável (podendo ser de madeira)? (18.4.2.3 c) |  |  |  |  |
| Os pisos são impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante? (18.4.2.3 d) |  |  |  |  |
| Não se ligam diretamente com os locais destinados às refeições? (18.4.2.3 e) |  |  |  |  |
| Há separação por sexo? (18.4.2.3 f) |  |  |  |  |
| Há instalações elétricas adequadamente protegidas? (18.4.2.3 g) |  |  |  |  |
| Há ventilação e iluminação adequadas? (18.4.2.3h) |  |  |  |  |
| O pé direito é de no mínimo 2,50m? (18.4.2.3 i) |  |  |  |  |
| Há deslocamento superior a 150m do posto de trabalho aos sanitários? (18.4.2.3 j) |  |  |  |  |
| O gabinete sanitário possui porta com trinco e borda inferior de, no máximo, 0,15m de altura? (18.4.2.6.1 b) |  |  |  |  |
| Os mictórios são providos de descarga provocada ou automática? (18.4.2.7.1 c) |  |  |  |  |
| Os mictórios ficam a uma altura máxima de 0,50m do piso? (18.4.2.7.1 d) |  |  |  |  |
| Há chuveiro com água quente? (18.4.2.8.3) |  |  |  |  |
| Os chuveiros elétricos são aterrados adequadamente? (18.4.2.8.5) |  |  |  |  |
| Há paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente? (18.4.2.9.3 a) |  |  |  |  |
| VESTIÁRIO | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente? (18.4.2.9.3 b) |  |  |  |  |
| Há cobertura que proteja contra as intempéries? (18.4.2.9.3 c) |  |  |  |  |
| A área de ventilação correspondente a 1/10 de área do piso? (18.4.2.9.3 d) |  |  |  |  |
| Há iluminação natural e/ou artificial? (18.4.2.9.3 e) |  |  |  |  |
| Há armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado? (18.4.2.9.3 f) |  |  |  |  |
| Os vestiários têm pé-direito mínimo de 2,50m? (18.4.2.9.3 g) |  |  |  |  |
| São mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza? (18.4.2.9.3 h) |  |  |  |  |
| Há banco em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30m? (18.4.2.9.3 i) |  |  |  |  |
| ALOJAMENTO | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| O alojamento está situado no subsolo? (18.4.2.10.1 h) |  |  |  |  |
| Possui paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente? (18.4.2.10.1 a) |  |  |  |  |
| O piso é de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente? (18.4.2.10.1 b) |  |  |  |  |
| Há área mínima de 3,00m2 por módulo cama/armário, incluindo a área de circulação? (18.4.2.10.1 f) |  |  |  |  |
| Há lençol, fronha, cobertor, se necessário, e travesseiro em condições adequadas de higiene? (8.4.2.10.6 ) |  |  |  |  |
| Os alojamentos possuem armários? (18.4.2.10.7) |  |  |  |  |
| Há atividade de cozinhar e aquecer refeição dentro do alojamento? (18.4.2.10.8) |  |  |  |  |
| O alojamento é mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza? (18.4.2.10.9) |  |  |  |  |
| Há bebedouros de jato inclinado, na proporção, de 1 para 25 trabalhadores? (18.4.2.10.10) |  |  |  |  |
| O pé-direito é de 2,50m para cama simples e de 3,00m para camas duplas? (18.4.2.10.1 g) |  |  |  |  |
| É proibido o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical? (18.4.2.10.2) |  |  |  |  |
| LOCAL PARA REFEIÇÕES | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| O local para refeição está situado em subsolos ou porões das edificações? (18.4.2.11.2 j) |  |  |  |  |
| O local para refeição tem comunicação direta com as instalações sanitárias? (18.4.2.11.2 k) |  |  |  |  |
| O local para refeição tem pé-direito mínimo de 2,80m? (18.4.2.11.2 l) |  |  |  |  |
| O local para refeições tem (18.4.2.11.2 ): |  |  |  |  |
| a) paredes que permitam o isolamento durante as refeições? |  |  |  |  |
| b) piso de concreto, cimentado ou de outro material lavável? |  |  |  |  |
| c) cobertura que proteja das intempéries? |  |  |  |  |
| d) capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições? |  |  |  |  |
| e) ventilação e iluminação natural e/ou artificial? |  |  |  |  |
| f) lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior? |  |  |  |  |
| g) mesas com tampos lisos e laváveis? |  |  |  |  |
| h) assentos em número suficiente para atender aos usuários? |  |  |  |  |
| i) depósito, com tampa, para detritos? |  |  |  |  |
| Há bebedouro? (18.4.2.11.4) |  |  |  |  |
| A área de escavação foi previamente limpa? (18.6.1) |  |  |  |  |

| ESCAVAÇÕES E FUNDAÇÕES | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Houve escoramento de tudo o que possa ter risco de comprometimento da estabilidade? (18.6.1) |  |  |  |  |
| Há responsável técnico legalmente habilitado para os serviços de escavação e fundação? (18.6.3) |  |  |  |  |
| Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m estão escorados? (18.6.5) |  |  |  |  |
| Há escadas ou rampas nas escavações com mais de 1,25m de profundidade? (18.6.7) |  |  |  |  |
| Os materiais são depositados a uma distância superior à metade da profundidade? (18.6.8) |  |  |  |  |
| Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) têm escoramento? (18.6.9) |  |  |  |  |
| Há sinalização de advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento? (18.6.11) |  |  |  |  |
| O operador de bate-estacas é qualificado? (18.6.14) |  |  |  |  |
| No bate-estacas, os cabos de sustentação dão no mínimo 6 voltas sobre o tambor? (18.6.15) |  |  |  |  |
| O equipamento de descida e içamento, em tubulões a céu aberto, possui trava de segurança? (18.6.22) |  |  |  |  |
| Há estudo geotécnico do local de tubulões a céu aberto? (18.6.23) |  |  |  |  |
| CARPINTARIA | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Quanto há serra circular (18.7.2): |  |  |  |  |
| a) a mesa é estável, resistente, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior? |  |  |  |  |
| b) a carcaça do motor é aterrada eletricamente? |  |  |  |  |
| c) o disco está afiado, travado, sem trincas, sem dentes quebrados ou empenamentos? |  |  |  |  |
| d) as transmissões de força mecânica estão protegidas por anteparos fixos e resistentes? |  |  |  |  |
| e) possui coifa protetora do disco e cutelo divisor e ainda coletor de serragem? |  |  |  |  |
| São utilizados dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (18.7.3) |  |  |  |  |
| As lâmpadas de iluminação da carpintaria estão protegidas contra impactos? (18.7.4) |  |  |  |  |
| O piso é resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura? (18.7.5) |  |  |  |  |
| ARMAÇÕES DE AÇO | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há bancada apropriada para a dobragem e corte de vergalhões? (18.8.1) |  |  |  |  |
| As armações de pilares, vigas e outras estruturas estão apoiadas e escoradas? (18.8.2) |  |  |  |  |
| A área da bancada de armação tem cobertura? (18.8.3) |  |  |  |  |
| Há pranchas de madeira firmemente apoiadas sobre as armações nas formas? (18.8.4) |  |  |  |  |
| Há pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas? (18.8.5) |  |  |  |  |
| Durante a descarga de vergalhões de aço, a área é isolada? (18.8.6) |  |  |  |  |
| ESTRUTURA DE CONCRETO | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| O suporte/escora de formas é inspecionado antes/durante a concretagem por trabalhador qualificado? (18.9.3) |  |  |  |  |
| Na desforma é impedida de queda livre de materiais, as peças são amarradas e a área é isolada? (18.9.4) |  |  |  |  |
| Na proteção de cabos de aço, a área é isolada/sinalizada e é proibido trabalhadores atrás/sobre macacos? (18.9.6) |  |  |  |  |
| Os vibradores de imersão/placas têm dupla isolação e os cabos são protegidos? (18.9.11) |  |  |  |  |

| OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| São realizadas por trabalhadores qualificados? (18.11.1) |  |  |  |  |
| É utilizado anteparo de material incombustível e eficaz para a proteção dos trabalhadores? (18.11.4) |  |  |  |  |
| As mangueiras possuem mecanismos contra o retrocesso das chamas? (18.11.6) |  |  |  |  |
| É proibida a presença de substâncias inflamáveis e/ou explosivas próximo às garrafas de O2 (oxigênio)? (18.11.7) |  |  |  |  |
| Os equipamentos de soldagem elétrica são aterrados? (18.11.8) |  |  |  |  |
| ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| A madeira das escadas/rampas/passarelas são de boa qualidade, sem nós e rachaduras? (18.12.1) |  |  |  |  |
| As escadas de uso coletivo/rampas/passarelas são de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé? (18.12.2 ) |  |  |  |  |
| Há escadas ou rampas na transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,40m? (18.12.3) |  |  |  |  |
| Escadas provisórias de uso coletivo têm: largura mínima de 0,80m e patamar a cada 2,90m de altura? (18.12.5.1) |  |  |  |  |
| Escadas de mão têm até 7m de extensão e o espaçamento entre os degraus varia entre 0,25m a 0,30m?( 18.12.5.3) |  |  |  |  |
| Há uso de escada de mão com montante único? (18.12.5.4) |  |  |  |  |
| A escada de mão está posicionada de fora das proximidades de portas ou áreas de circulação, risco de queda de objetos ou materiais e de aberturas e vãos (18.12.5.5)? |  |  |  |  |
| A escada de mão (18.12.5.6): a) ultrapassa em 1,00m (um metro) o piso superior? b) é fixada nos pisos inferior e superior ou é dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento? c) é dotada de degraus antiderrapantes? d) é apoiada em piso resistente? |  |  |  |  |
| Quanto às escadas (18.36.5): |  |  |  |  |
| a) as escadas de mão portáteis e corrimão de madeira apresentam farpas, saliências ou emendas? |  |  |  |  |
| b) as escadas fixas, tipo marinheiro, são presas no topo e na base? |  |  |  |  |
| c) as escadas fixas, tipo marinheiro, de altura superior a 5,00m são fixadas a cada 3,00m? |  |  |  |  |
| A escada de abrir é rígida, possui trava para não fechar e o comprimento máximo é de 6m (fechada)? (18.12.5.8) |  |  |  |  |
| A escada extensível tem dispositivo limitador de curso ou, quando estendida, há sobreposição de 1m? (18.12.5.9) |  |  |  |  |
| A escada marinheiro com 6m ou mais de altura tem gaiola protetora a 2m da base até 1m do topo? (18.12.5.10) |  |  |  |  |
| Na escada marinheiro, para cada lance de 9, há patamar intermediário com guarda-corpo e rodapé? (18.12.5.10.1) |  |  |  |  |
| As rampas/passarelas provisórias são construídas e mantidas em condições de uso e segurança? (18.12.6.1) |  |  |  |  |
| As rampas provisórias são fixadas no piso inferior e superior e não ultrapassam 30º de inclinação? (18.12.6.2) |  |  |  |  |
| Nas rampas provisórias (inclinação superior a 18º) são fixadas peças transversais espaçadas em 0,40m? (18.12.6.3) |  |  |  |  |
| MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE ALTURA | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais? (18.13.1 ) |  |  |  |  |
| As aberturas no piso têm fechamento provisório resistente? (18.13.2) |  |  |  |  |
| Os vãos de acesso dos elevadores possuem fechamento provisório de 1,20m de altura fixado à estrutura? (18.13.3) |  |  |  |  |
| Há, na periferia da edificação, instalação de proteção contra queda de trabalhadores e materiais? (18.13.4) |  |  |  |  |
| A proteção contra quedas por meio de guarda-corpo e rodapé (18.13.5): |  |  |  |  |
| a) é construída com altura de 1,20m para o travessão superior e 0,70m para o travessão intermediário? |  |  |  |  |
| b) tem rodapé com altura de 0,20m? |  |  |  |  |
| c) tem vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura? |  |  |  |  |
| Há mais de 4 pavimentos ou altura equivalente? Há plataforma principal na primeira laje? (18.13.6) |  |  |  |  |
| A plataforma tem 2,50m de projeção horizontal e complemento de 0,80m com inclinação de 45º? (18.13.6.1) |  |  |  |  |
| A plataforma é instalada após a concretagem da laje a que se refere e retirada só após o revestimento do prédio?(18.13.6.2) |  |  |  |  |
| Acima e a partir da plataforma principal, há plataformas secundárias, em balanço, de 3 em 3 lajes? (18.13.7) |  |  |  |  |
| As plataformas secundárias têm 1,40m de balanço e complemento de 0,80m de extensão c/ inclinação de 45º? (18.13.7.1) |  |  |  |  |
| A plataforma secundária é instalada após a concretagem da laje e retirada só após à conclusão da periferia? (18.13.7.2) |  |  |  |  |
| No subsolo, são instaladas plataformas terciárias c/ 2,20m de projeção horizontal e complemento de 0,80m c/ 45º de inclinação, de 2 em 2 lajes em direção ao subsolo? (18.13.8 e 18.13.8.1) |  |  |  |  |
| O perímetro da obra de edifícios é fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção? (18.13.9) |  |  |  |  |
| A tela é instalada entre as extremidades de 2 plataformas de proteção consecutivas? (18.13.9.2) |  |  |  |  |
| MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Os equipamentos de transporte vertical são dimensionados por profissional legalmente habilitado? (18.14.1) |  |  |  |  |
| A montagem e desmontagem dos equipamentos de transporte vertical é realizada por trabalhador qualificado? (18.14.1.1) |  |  |  |  |
| A manutenção é executada por trabalhador qualificado, sob supervisão de profissional legalmente habilitado? (18.14.1.2) |  |  |  |  |
| Os equipamentos de movimentação de materiais/pessoas são operados por trabalhador qualificado com anotação de função na CTPS? (18.14.2) |  |  |  |  |
| No transporte de materiais, é proibida a circulação de pessoas sob a área de movimentação da carga? É isolada? (18.14.3) |  |  |  |  |
| São tomadas precauções especiais na movimentação de máquinas e equipamentos próximo a redes elétricas? (18.14.10) |  |  |  |  |
| O tambor do guincho de coluna está nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo? (18.14.13) |  |  |  |  |
| A distância entre a roldana livre e o tambor do guincho do elevador está compreendida entre 2,50m e 3m? (18.14.14) |  |  |  |  |
| O cabo de aço situado entre o tambor de rolamento e a roldana livre está isolado por barreira segura? (18.14.15) |  |  |  |  |
| O guincho do elevador é dotado de chave de partida/bloqueio? (18.14.16) |  |  |  |  |
| Em qualquer posição da cabina do elevador, o cabo de tração dispõe, no mínimo, de 6 voltas no tambor? (18.14.17) |  |  |  |  |
| É proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar não projetado para este fim? (18.14.19) |  |  |  |  |
| ELEVADORES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há placa no interior do elevador c/ indicação de carga máxima e a proibição de transporte de pessoas? (18.14.22.2) |  |  |  |  |
| Os elevadores de materiais dispõem de (18.14.22.4): |  |  |  |  |
| a) sistema de frenagem automática? |  |  |  |  |
| b) sistema de segurança eletromecânica no limite superior a 2,00m abaixo da viga superior da torre? |  |  |  |  |
| c) sistema de trava de segurança para mantê-lo parado em altura, além do freio do motor? |  |  |  |  |
| d) interruptor de corrente para que só se movimente com portas ou painéis fechados? |  |  |  |  |

| As irregularidades no elevador são anotadas pelo operador no livro e comunicadas, por escrito, ao responsável? (18.14.22.5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O elevador conta com dispositivo de tração na subida e descida, para impedir a queda livre (banguela)? (18.14.22.6) |  |  |  |  |
| Os elevadores de materiais têm botão, em cada pavimento, para comunicação c/ guincheiro? (18.14.22.7) |  |  |  |  |
| Os elevadores de materiais são providos, nas laterais, de painéis fixos com altura de 1m ? (18.14.22.8) |  |  |  |  |
| Os elevadores de materiais são dotados de cobertura fixa, basculável ou removível? (18.14.22.9) |  |  |  |  |
| ANDAIMES | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Os andaimes são dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos? (18.15.2) |  |  |  |  |
| O piso de trabalho dos andaimes tem forração completa, antiderrapante, é nivelado e fixado? (18.15.3) |  |  |  |  |
| São tomadas precauções, na montagem/desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas? (18.15.4) |  |  |  |  |
| A madeira utilizada nos andaimes é de boa qualidade, sem nós e rachaduras? (18.15.5) |  |  |  |  |
| São utilizadas aparas de madeira na confecção de andaimes? (18.15.5.1 ) |  |  |  |  |
| Os andaimes dispõem de guarda-corpo e rodapé? (com exceção do lado da face de trabalho) (18.15.6) |  |  |  |  |
| Foi retirado qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anulada sua ação? (18.15.7) |  |  |  |  |
| São usados sobre o piso de trabalho de andaimes escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos? (18.15.8) |  |  |  |  |
| O acesso aos andaimes é feito de maneira segura? (18.15.9) |  |  |  |  |
| ANDAIMES SIMPLESMENTE APOIADOS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Os montantes dos andaimes são apoiados em sapatas sobre base sólida e resistentes? (18.15.10) |  |  |  |  |
| São utilizados andaimes apoiados sobre cavaletes com altura superior a 2,00m e largura inferior a 0,90m? (18.15.11) |  |  |  |  |
| São utilizados andaimes na periferia da edificação sem proteção adequada, fixada à estrutura da mesma? (18.15.12) |  |  |  |  |
| Há escadas ou rampas nos andaimes com pisos situados a mais de 1,50m de altura? (18.15.14) |  |  |  |  |
| São utilizados andaimes de madeira em obras acima de 3 pavimentos ou altura equivalente? (18.15.16) |  |  |  |  |
| A estrutura dos andaimes é fixada à construção por meio de amarração e entroncamento? (18.15.17) |  |  |  |  |
| As torres de andaimes excedem, em altura, quatro vezes a menor dimensão da base de apoio? (18.15.18) |  |  |  |  |
| ANDAIMES FACHADEIROS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| A carga é distribuída uniformemente, sem obstruir a circulação e adequada à resistência da forração? (18.15.19) |  |  |  |  |
| O acesso vertical ao andaime fachadeiro é feito c/ escada incorporada a sua estrutura ou por meio de torre? (18.15.20) |  |  |  |  |
| Na montagem/desmontagem do andaime, usa-se corda ou sistema de içamento p/ movimentação de peças?(18.15.21) |  |  |  |  |
| Os montantes do andaime fachadeiro são travados c/ parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar? (18.15.22) |  |  |  |  |
| Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, após encaixados nos montantes, são contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similar? (18.15.23) |  |  |  |  |
| Os contraventamentos são fixados nos montantes por parafusos, braçadeiras ou por encaixe em pinos, devidamente travados? (18.15.24) |  |  |  |  |
| Os andaimes fachadeiros dispõem de tela desde a primeira plataforma de trabalho até pelo menos 2m acima da última plataforma? (18.15.25) |  |  |  |  |
| ANDAIMES SUSPENSOS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado? (18.15.30) |  |  |  |  |

| Os andaimes possuem placa de identificação, em local visível, com a carga máxima de trabalho permitida? (18.15.30.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A instalação e a manutenção dos andaimes suspensos são feitas por trabalhador qualificado? (18.15.30.2) |  |  |  |  |
| O trabalhador utiliza cinto de segurança tipo pára-quedista, ligado ao trava-quedas de segurança e este, ligado a cabo–guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação do andaime suspenso? (18.15.31) |  |  |  |  |
| A sustentação é feita por vigas, afastadores ou estruturas metálicas com resistência a, no mínimo, três vezes o maior esforço solicitante? (18.15.32) |  |  |  |  |
| A sustentação é apoiada ou fixada em elemento estrutural? (18.15.32.1) |  |  |  |  |
| Em caso de sustentação de andaimes suspensos em platibanda ou beiral, há estudos de verificação estrutural?(18.15.32.1.1) |  |  |  |  |
| Esses estudos permanecem no local de realização dos serviços? (18.15.32.1.2) |  |  |  |  |
| A extremidade do dispositivo de sustentação é fixada e consta na especificação do projeto emitido? (18.15.32.2) |  |  |  |  |
| São utilizados sacos de areia ou outros materiais na sustentação dos andaimes? (18.15.32.3) |  |  |  |  |
| Quando da utilização do sistema de contrapeso, este atende as seguintes especificações mínimas (18.15.32.4): |  |  |  |  |
| a) é invariável (forma e peso especificados no projeto)? |  |  |  |  |
| b) é fixado à estrutura de sustentação dos andaimes? |  |  |  |  |
| c) é de concreto, aço ou outro sólido não granulado, com seu peso conhecido e marcado de forma indelével em cada peça? |  |  |  |  |
| d) tem contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal? |  |  |  |  |
| São usados cabos de fibras naturais ou artificiais para sustentação dos andaimes suspensos? (18.15.33) |  |  |  |  |
| Os cabos de aço utilizados nos guinchos tipo catraca dos andaimes suspensos (18.15.36): |  |  |  |  |
| a) têm comprimento tal que para a posição mais baixa do estrado restem pelo menos 6 voltas sobre cada tambor? |  |  |  |  |
| b) passam livremente na roldana, e o respectivo sulco é mantido em bom estado de limpeza e conservação? |  |  |  |  |
| Os andaimes suspensos são fixados à edificação na posição de trabalho? (18.15.37 ) |  |  |  |  |
| São acrescentados trechos em balanço ao estrado de andaimes suspensos? (18.15.38) |  |  |  |  |
| Há interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou execução de tarefas? (18.15.39) |  |  |  |  |
| Há outros materiais sobre o piso do andaime sem ser o de uso imediato? (18.15.40) |  |  |  |  |
| Os quadros dos guinchos de elevação têm dispositivos para fixação de sistema guarda-corpo e rodapé? (18.15.41) |  |  |  |  |
| O estrado do andaime é fixado aos estribos de apoio e o guarda-corpo ao seu suporte? (18.15.41.1) |  |  |  |  |
| Os guinchos de elevação para acionamento manual apresentam os seguintes requisitos (18.15.42): |  |  |  |  |
| a) têm dispositivo que impeça o retrocesso do tambor para catraca? |  |  |  |  |
| b) é acionado por meio de alavancas, manivelas ou automaticamente e possui segunda trava de segurança para catraca? |  |  |  |  |
| c) é dotado da capa de proteção da catraca? |  |  |  |  |
| A largura mínima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos é de 0,65 m? (18.15.43) |  |  |  |  |
| A largura máxima útil da plataforma de trabalho dos andaimes, c/ um guincho em cada armação, é de 0,90m? (18.15.43.1) |  |  |  |  |
| Há apenas um guincho de sustentação por armação? Há o uso de um cabo de segurança adicional de aço, ligado a dispositivo de bloqueio mecânico automático? (18.15.44) |  |  |  |  |
| A execução e manutenção das instalações elétricas são realizadas por trabalhador qualificado? (18.21.1) |  |  |  |  |

| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviços em circuito elétrico ligado apresentam medidas de proteção, uso de ferramentas apropriadas e EPIs? (18.21.2.1) |  |  |  |  |
| Há partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos? (18.21.3) |  |  |  |  |
| As emendas e derivações dos condutores são seguras e resistentes mecanicamente? (18.21.4) |  |  |  |  |
| O isolamento de emendas e derivações possuem característica equivalente à dos condutores utilizados? (18.21.4.1) |  |  |  |  |
| Os condutores têm isolamento adequado, não sendo permitido obstruir a circulação de materiais e pessoas? (18.21.5) |  |  |  |  |
| Os circuitos elétricos são protegidos contra impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos? (18.21.6) |  |  |  |  |
| As chaves blindadas são protegidas de intempéries e impedem o fechamento acidental do circuito? (18.21.8) |  |  |  |  |
| Os porta-fusíveis ficam sob tensão quando as chaves blindadas estão na posição aberta? (18.21.9) |  |  |  |  |
| As chaves blindadas são utilizadas somente para circuitos de distribuição? (18.21.10) |  |  |  |  |
| As instalações elétricas provisórias de um canteiro de obras são constituídas de (18.21.11): |  |  |  |  |
| a) chave geral do tipo blindada e localizada no quadro principal de distribuição? |  |  |  |  |
| b) chave individual para cada circuito de derivação? |  |  |  |  |
| c) chave-faca blindada em quadro de tomadas? |  |  |  |  |
| d) chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos? |  |  |  |  |
| Os fusíveis das chaves blindadas são compatíveis com o circuito a proteger? Há substituição por dispositivos improvisados? (18.21.12) |  |  |  |  |
| Há disjuntores ou chaves magnéticas, independentes, para acionamento fácil e seguro de equipamentos? (18.21.13) |  |  |  |  |
| As redes de alta-tensão estão instaladas de modo seguro e sem risco de contatos acidentais com veículos, equipamentos e trabalhadores?(18.21.14) |  |  |  |  |
| Os transformadores e estações abaixadoras de tensão são instalados em local isolado? (18.21.15) |  |  |  |  |
| As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos são eletricamente aterradas? (18.21.16) |  |  |  |  |
| Há isolamento adequado nos casos em que haja possibilidade de contato acidental com qualquer parte viva? (18.21.17) |  |  |  |  |
| Os quadros gerais de distribuição são trancados, sendo seus circuitos identificados? (18.21.18) |  |  |  |  |
| Máquinas ou equipamentos elétricos móveis são ligados por intermédio de conjunto de plugue e tomada? (18.21.20) |  |  |  |  |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| As partes móveis e perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores são protegidas? (18.22.2) |  |  |  |  |
| As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco são providos de proteção adequada? (18.22.3) |  |  |  |  |
| As máquinas e os equipamentos têm dispositivo de acionamento e parada localizado de modo que (18.22.7): |  |  |  |  |
| a) seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho? |  |  |  |  |
| b) não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento? |  |  |  |  |
| c) possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador? |  |  |  |  |
| d) não possa ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou por qualquer outra forma acidental? |  |  |  |  |
| e) não acarrete riscos adicionais? |  |  |  |  |
| As máquinas têm dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada? (18.22.8) |  |  |  |  |
| As máquinas, equipamentos e ferramentas são submetidos à inspeção e manutenção? (18.22.9) |  |  |  |  |
| As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documento específico? (18.22.11) |  |  |  |  |

| As ferramentas de fixação à pólvora são operadas por trabalhadores qualificados e devidamente autorizados? (18.22.18) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora por trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos? (18.22.18.1) |  |  |  |  |
| É proibido o uso de ferramenta de fixação à pólvora em locais contendo substâncias inflamáveis ou explosivas?(18.22.18.2) |  |  |  |  |
| É proibida a presença de pessoas nas proximidades do local do disparo, inclusive o ajudante? (18.22.18.3) |  |  |  |  |
| As ferramentas de fixação à pólvora são descarregadas sempre que forem guardadas ou transportadas? (18.22.18.4) |  |  |  |  |
| Os condutores elétricos das ferramentas não sofrem torção, ruptura nem obstruem o trânsito de trabalhadores? (18.22.19) |  |  |  |  |
| As ferramentas elétricas manuais possuem duplo isolamento? (18.22.20 ) |  |  |  |  |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| A empresa fornece aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento? (18.23.1 c/c NR 6.6.1 “a” e “b”) |  |  |  |  |
| O cinto de segurança tipo abdominal somente é utilizado em serviços de eletricidade para limitar a movimentação? (18.23.2) |  |  |  |  |
| O cinto de segurança tipo pára-quedista é utilizado em atividades a mais de 2,00m de altura do piso? (18.23.3) |  |  |  |  |
| O cinto de segurança é dotado de dispositivo trava-quedas e é ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime? (18.23.3.1) |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| São colocados cartazes alusivos à prevenção de acidentes e doenças de trabalho (18.37.1) |  |  |  |  |
| FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| Há água potável, filtrada e fresca, em bebedouro de jato inclinado (ou similar), na proporção de 1 p/ cada grupo de 25 trabalhadores? |  |  |  |  |
| Há deslocamento superior a 100m no plano horizontal? Há uso de copos coletivos? (NR 18.37.2 c/c NR 18.37.2.1 c/c NR 18.37.2.2) |  |  |  |  |
| ORDEM E LIMPEZA | SIM | NÃO | NA | COMENTÁRIO |
| O canteiro de obras está organizado, limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e escadarias? (18.29.1) |  |  |  |  |
| O entulho e sobras de materiais são regulamente coletados e removidos, evitando poeiras? (18.29.2) |  |  |  |  |
| A remoção de entulhos é feita por meio de equipamentos ou calhas fechadas em locais com diferença de nível? (18.29.3 ) |  |  |  |  |
| É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras? (18.29.4) |  |  |  |  |
| É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras? (18.29.5) |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES

_________________________________________________________

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO