| OBJETIVO: | Estabelecer procedimentos para execução de serviços com diferença de nível. Proteger o trabalhador contra quedas de altura e evitar projeção de materiais. | ELABORAÇÃO: | Kleiton Espinheira |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANALISE CRÍTICA: | Gladson Perez |
|  |  | APROVAÇÃO: | Gladson Perez |

| CONTROLE DE ALTERAÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISÃO | DATA | ITEM MODIFICADO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES |
| 00 | 21/02/2018 | - | Emissão Inicial |
| 01 | 26/01/2021 |  | Adequação do Procedimento na Norma 45001 |
| 02 | 16/05/2023 | Página 7 | Inclusão de Registros |
| 03 | 10/04/2025 | 2 | Termos e Definições, Revisão geral de texto |

# 1. REFERÊNCIAS:

- NR 35 - Portaria MTP nº 4.218, de 20 de dezembro de 2022

- ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade

- ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental

- ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho

# 2. TERMO E DEFINIÇÕES:

- Trabalhos em Altura – São atividades realizadas em locais elevados, que apresentam diferença de nível e risco de queda dos trabalhadores.

- Linha de Vida – Dispositivo para fixação do cinto de segurança, posicionado acima da altura dos trabalhadores, para serviços em um mesmo plano, ou suspensas em torres ou estruturas, para trabalhos em planos verticais.

- Rede de Segurança – Rede para impedir a queda de pessoas ou materiais.

- Trava-Queda ou Sistemas Retráteis – Dispositivo automático de travamento destinado à ligação do cinto de segurança ao cabo de segurança (linha de vida)

- APR – Avaliação Preliminar de Riscos é um processo inicial para identificar e analisar riscos potenciais em atividades ou ambientes de trabalho, com o objetivo de implementar medidas preventivas e garantir a segurança.

- PT – Permissão de Trabalho é um documento que deve ser emitido antes do início de qualquer atividade que envolva riscos, como trabalhos em altura, espaços confinados, ou manuseio de produtos químicos.

# 3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Garantir condições seguras de trabalho para pessoas envolvidas nas atividades de serviço altura.

# 4. SEGURANÇA:

Todos os EPI’s devem ser inspecionados e testados pelo usuário antes do início dos serviços. Quando detectado qualquer irregularidade deve ser comunicada imediatamente a supervisão imediata ou ao Técnico de Segurança do Trabalho para avaliação e troca, se necessário.

Para serviço acima de 2 metros de altura ou que envolva risco de queda, os funcionários deverão fazer uso do cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes preso em estrutura fixa ou cabo guia.

Todas as ferramentas e equipamentos devem ser inspecionados e testados antes do início dos serviços. Qualquer irregularidade detectada deve ser comunicada imediatamente a chefia imediata para adoção de medidas adequadas.

Nenhum funcionário poderá iniciar ou executar qualquer serviço sem que tenha participado da reunião diária de segurança e sem prévia autorização.

# 5. ATIVIDADE: SERVIÇO EM ALTURA

## 5.1. SERVIÇOS SOBRE ANDAIMES:

Só poderão executar os serviços sobre os andaimes, se seguirem às orientações conforme abaixo:

- Os andaimes e seus componentes devem ser capazes de suportar 4 vezes a capacidade de carga prevista de equipamentos e pessoas.

- A altura máxima dos andaimes sem amarração e ancoragem podem ser no máximo 4 (quatro) vezes a sua largura, acima desta, somente devem ser amarrados e ancorados.

- Devem ser construídos, amarrados em sua estrutura, e contra-ventados de modo a suportar a carga às quais estão sujeitos.

- As madeiras empregadas na confecção de andaimes devem ser de boa qualidade, isenta de nós e rachaduras e/ou outros defeitos capazes de diminuir sua resistência.

- O andaime deverá estar patolado apropriadamente. Não podem ser levantados em blocos, barris, caixas...

- Os andaimes devem dispor de guarda-corpo de 0,90cm a 1,20 de altura e rodapé de 0,20cm de altura mínima.

- Os andaimes suspensos de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhados por profissional legalmente habilitado.

- Os andaimes suspensos devem ser sustentados por cabos de aço, devendo obrigatoriamente, possuir cabo guia independente para a fixação do cinto dos ocupantes. Quando houver redes elétricas na proximidade, estas deverão estar desenergizados ou com proteção adequada.

- É proibido acumular materiais sobre os andaimes.

- Não é permitida a realização de serviços sob intempéries, bem como por pessoa desacompanhada.

- Nenhum andaime móvel pode ter sua altura maior que 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base.

- Ao trabalhar em andaimes com risco de queda, é obrigatório o uso do cinto de segurança do tipo paraquedista com 2 talabartes ou em “Y”. Talabarte deverá estar fixado à estrutura e/ou ligado a um cabo guia independente do andaime.

- O acesso para trabalhos em altura deve ser feito com dupla segurança, redundância, isto é, somente poderá liberar um dos talabartes após certificar-se que o outro esteja devidamente fixado na estrutura, tendo como exemplo o serviço executado por alpinistas.

- Quaisquer trabalhos que não cumpram este requisito deverão ser paralisados de imediato, até que a situação seja regularizada conforme preconiza a norma.

- Toda movimentação vertical de componentes para montagem / desmontagem deve ser feita através de cordas ou sistema próprio de içamento. É proibido o lançamento de materiais em queda livre.

Cabe ao Técnico de Segurança realizar a inspeção para trabalho em andaimes e registra-la no Checklist de Andaimes.

## 5.2. MONTAGEM DE ESTRUTURAS:

- A supervisão da Construperj deverá inspecionar previamente o local, ou seja, acessos e estruturas que sustentará a carga exigida.

- Não trabalhar em locais externos durante chuvas e/ou ventos fortes;

- Será obrigatório o uso do cinto de segurança tipo paraquedista com 2 talabartes ou em “Y”, preso a uma estrutura fixa ou cabo-guia.

- Instalar cabo-guia ou linha de vida em corda p/ fixação do cinto de segurança, observando para que esse se encontre acima da cabeça dos trabalhadores e seja corretamente dimensionado;

- Aterrar eletricamente as estruturas onde realizará a montagem.

- Não empregar dispositivos adaptados ou improvisados para a elevação de pessoal para execução de atividades em altura

- Utilizar equipamentos adequados (balde de lona ou cestas especiais) para erguer materiais e ferramentas;

- Todos os colaboradores que realizarão atividades em altura devem ter essa condição assinalada em seus ASO´s.

## 5.3. ESCADAS DE MÃO:

- Use somente escadas em boas condições e tamanho adequado. Antes de usá-la deverá ser verificado se os degraus não estão enfraquecidos pelo desgaste, se estão firmes em bom estado.

- Não improvise nenhum material para substituir degraus da escada.

- Use apenas para serviços rápidos e de pequeno porte. Não apoie em portas, vidros ou superfícies escorregadias.

- Ao apoiar a escada, observe sempre a relação 4 para 1. Isto é, o comprimento total da escada deve ser 4 vezes maior que a distância entre o seu pé e a parede.

- O pé da escada além de colocado em nível deve sempre ser amarrado ou ter base antiderrapante apropriada à natureza do piso.

- Não desça de costas virada para escada, não largue ferramentas ou materiais sobre uma escada.

- Não transite em escadas transportando cargas volumosas.

- É proibido subir/descer em escadas com botinas sujas de óleo.

- Use escada suficientemente comprida para permitir que seja alcançado o ponto onde se realizará o trabalho.

- Não pegue nada afastado além do comprimento de um braço, quando estiver na escada. Mude a escada para melhor localização, se for necessário.

- Ao trabalhar em escadas acima de 2 metros, fazer o uso do cinto de segurança tipo pára-quedista preso em estrutura independente da escada.

- Coloque a escada em ângulo correto, com a base a ¼ do comprimento da escada, utilize os degraus para facilitar a contagem;

- Nunca coloque um escada em frente a abertura de um porta, ao menos que seja bem sinalizada ou tenha alguém vigiando.

- Uma escada deve estar bem apoiada sendo segura na base ou amarrada no ponto de apoio.

- Não coloque a escada por sobre qualquer equipamento ou máquina.

- Suba ou desça de frente para a escada, não suba além dos dois últimos degraus.

- Materiais não podem ser transportados ao subir ou descer da escada, use equipamento apropriado para elevar ou descer materiais.

- É proibido colocar escada de mão:

- Nas proximidades de portas ou áreas de circulação;

- Onde houver risco de queda de objetos ou materiais;

- Nas proximidades de aberturas e vãos.

- A escada de mão deve:

- Ultrapassar em 1,00m (um metro) o piso superior;

- Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento;

- Ser dotada de degraus antiderrapantes;

- Ser apoiada em piso resistente.

- É proibido o uso de escada de mão junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos

# 5.4 TREINAMENTO

- Todo funcionário que realiza trabalhos de manutenção em equipamentos e instalações elétricas deve ter treinamento específico teórico e práticos de 8 horas, conforme NR-35.

- Deverá ser feita uma reciclagem a cada 2 anos com o conteúdo e carga horária determinado pelo Setor de Segurança do Trabalho em conjunto com a Setor de Recursos Humanos.

A reciclagem do mesmo deve ocorrer também nos seguintes casos:

- Após retorno de afastamento maior que 90 dias;

- Mudança nos procedimentos;

- Mudança de função.

Nota: Para a realização de trabalhos em altura, o colaborador precisa ser submetido a exame médico, tendo como apto em seu atestado.

# 5.5.   REGISTROS

- APR

- PT

# 5.6.  RESPONSABILIDADES

Diretoria:

- Garantir o cumprimento deste procedimento por todos os colaboradores;

- Garantir o encaminhamento de todo colaborador que desenvolverá trabalhos em altura para realização de exames médicos.

Supervisor e Encarregados:

- Inspecionar a realização de trabalhos em altura e evidenciar no Acompanhar o planejamento e instalações necessárias aos diferentes tipos de atividade;

- Participar da elaboração das análises de risco das atividades;

Técnico de Segurança do Trabalho:

- Fornecer apoio técnico de QSMS para execução de trabalhos em altura;

- Especificar e exigir a utilização dos equipamentos de proteção individual e os equipamentos de bloqueio de queda;

- Elaborar programa de treinamento para os empregados envolvidos com trabalho em altura;

- Divulgar este procedimento à equipe de trabalho envolvida na atividade;

- Participar da elaboração da APR e divulgar as suas determinações aos trabalhadores envolvidos, evidenciando através de listas de presença; inspecionar e monitorar o cumprimento deste procedimento.

- Emitir uma PT para a atividade em altura a ser exercida.

Empregados:

- Adotar e cumprir os procedimentos para trabalhos em altura;

- Analisar com a supervisão ou responsável imediato quaisquer perigos potenciais existentes nos trabalhos em altura;

- Inspecionar e usar os equipamentos ou sistemas de interrupção de queda.