| OBJETIVO: | Estabelecer procedimentos para execução de serviços com diferença de nível. Proteger o trabalhador contra quedas de altura e evitar projeção de materiais. | ELABORAÇÃO: | Alex Rocha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANALISE CRÍTICA: | Gladson Perez |
|  |  | APROVAÇÃO: | Deivid Adriano |

| CONTROLE DE ALTERAÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISÃO | DATA | ITEM MODIFICADO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES |
| 00 | 12/11/2019 | - | Emissão Inicial |

- OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO

Estabelecer sistema estruturado com os requisitos mínimos para assegurar que as operações de Movimentação de Cargas, mediante o emprego de dispositivos, acessórios e equipamentos industriais tais como pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, etc., sejam planificadas e executadas de forma segura, minimizando o risco dos empregados, de equipamentos e de instalações da infraestrutura e redes Brasil e suas empresas contratadas.

# REFERÊNCIAS

•Norma Regulamentadora NR-6 - (Equipamento de Proteção Individual);

•Norma Regulamentadora NR-10 - (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);

•Norma Regulamentadora NR-11 – (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

•Norma Regulamentadora NR-12 – (Anexo XII);

•ANBT/NBR 14768 – Guindastes – Guindaste articulado hidráulico - requisitos;

•NBR 10401 e 10402;

3.   DESCRIÇÃO DO PROCESSO

a) Equipamentos de Cargas – equipamentos manuais, mecânicos ou motorizados, operados pelo homem, utilizados na movimentação de materiais e equipamentos, tais como: monta-carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, guindastes, carrinhos manuais e caminhões com guindauto e etc.;

b) Condição Crítica – caracterizada quando a carga possuí uma das seguintes situações:

• Em caso de dano, a carga afetará a produção em mais de 50%;

• Se a carga é içada em cima de equipamentos ou sistemas pressurizados e supera em 50% a capacidade bruta do guindaste;

• Quando se utilizam elementos de içagem não convencionais (vigas separadoras, acessórios especialmente fabricados para o levantamento ou modificação da carga para levantá-la que não estejam certificados);

•  Quando a carga pesa mais de 20 toneladas;

- Quando a carga içada é algum equipamento que contém em seu interior substâncias perigosas (ácido, produtos químicos e outros);

- Quando a carga içada está perto de áreas com riscos elétricos (redes energizadas);

- Quando a içagem está sendo realizada em áreas abertas (com vento).

- Peso Bruto – peso total da carga elevada incluindo, cabos, ganchos e demais equipamentos e acessórios utilizados para a elevação da carga;

- Peso Líquido – peso individual da carga a ser elevada;

- Centro de Gravidade – o ponto onde pode-se equilibrar todas as forças de atração da gravidade.

- Responsabilidades

      - Realizar ou designar profissional para realizar a inspeção do equipamento de carga;

      - Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho - PT;

      - Desenvolver instruções operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em carga;

      - Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho com carga, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança do trabalho aplicáveis;

      - Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta instruções de trabalho pelas empresas contratadas;

      - Garantir aos empregados informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;

      - Garantir que qualquer trabalho com carga só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nas instruções de trabalho;

      - Assegurar a suspensão dos trabalhos com carga quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível;

      - Estabelecer uma sistemática de autorização dos empregados para trabalho com carga;

      - Assegurar que todo trabalho com carga seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;

      - Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nas instruções de trabalho da infraestrutura e redes Brasil e de suas empresas contratadas.

4.1. Cabe aos empregados:

  - Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho com carga, inclusive nas instruções de trabalho expedidos pela infraestrutura e redes Brasil;

  - Colaborar com a empresa na implementação das disposições contidas nos procedimentos da infraestrutura e redes Brasil;

  - Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis;

  - Zelar pela sua segurança e saúde e a de outros empregados que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho;

  - Estar utilizando todos os equipamentos de proteção individual e coletiva para trabalhos com carga e de acordo com a atividade que for realizar.

4.2.	Capacitação

Considera-se empregado capacitado para trabalhos de elevação de carga aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir:

  - Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho com carga;

  - Análise de Risco e condições impeditivas;

  - Riscos potenciais inerentes ao trabalho com carga e medidas de prevenção e controle;

  - Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;

  - Equipamentos de Proteção Individual para trabalho com carga: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;

  - Acidentes típicos em trabalhos com carga;

  - Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

5	Considerações de Segurança do Trabalho

As operações relativas ao manuseio e transporte de cargas via equipamentos de cargas mecânicos ou motorizados deverão ser realizadas somente por empregados habilitados, capacitado, qualificados e autorizados para o equipamento específico a ser utilizado. Deverão ser consideradas as seguintes diretrizes básicas:

  - Todo trabalho com carga deve ser realizado por empregados, onde sempre um dos executores deverá assumir a função de supervisor da atividade;

  - Todo serviço deve possuir a autorização para execução através de Ordem de Serviço, Ordem de Trabalho e Permissão de Trabalho - PT;

  - No caso de o executante apresentar condições físicas ou psicologicas que o impeçam de trabalhar, deve ser informado ao responsável pela a atividade e paralizar o serviço até a substituição do referido empregado;

  - Não trabalhar sob condições climáticas adversas como chuva, neblina, calor excessivo, entre outros;

  - Os equipamentos de carga deverão ser operados de forma segura, levando em conta a segurança dos empregados envolvidos e do próprio operador.

  - Os operadores de equipamentos motorizados, além da habilitação, deverão realizar exames médicos periodicamente, conforme exames estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO de cada Empresa da infraestrutura e redes Brasil.

  - Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão possuir identificação especial (certificado) fornecido pela empresa contratada, como uma forma de autorização para estarem desempenhando esta atividade e como meio de assegurar que foram devidamente treinados e capacitados para tal;

  - Os operadores, antes de iniciar a movimentação de cargas, deverão proceder a inspeções visuais preventivas nos equipamentos de forma a garantir que os mesmos estejam aptos para o funcionamento seguro;

  - Antes da movimentação da carga o operador deverá assegurar-se do peso da mesma de forma que o equipamento utilizado tenha capacidade compatível;

  - k) Os ganchos utilizados para içar as cargas deverão conter travas de segurança de modo a evitar possíveis acidentes com cargas em movimento;

  - l)  Quando a carga estiver em movimento o operador do equipamento não deverá dar atenção a terceiros que de alguma forma possam distraí-lo no exercício de sua atividade. Exceção nos casos em que a operação estiver sendo monitorada por um terceiro ou quando qualquer empregado sinalizar a necessidade de “parada imediata”;

  - m) Quando da utilização de talhas, guinchos e pontes rolantes, as cargas a serem içadas deverão estar na posição normal em relação ao cabo, de forma a evitar que este saia da roldana e provoque à queda ou dano da carga/equipamento causando riscos a segurança dos empregados e operador;

  - n) A movimentação de cargas deverá ser iniciada e encerrada de forma lenta e progressiva, independentemente do equipamento que esteja sendo utilizado. Durante o deslocamento deverão ser evitados movimentos bruscos, tais como acelerações ou freadas bruscas;

  - o)  As operações de subida e descida das cargas deverão ser feitas com o equipamento parado e travado para evitar deslocamentos e conseqüentes acidentes. As cargas deverão ser içadas somente até as alturas necessárias para a disposição das mesmas. Quando no trajeto for necessário vencer obstáculos e as cargas tiverem que ser elevadas, cuidados especiais deverão ser tomados, elevando- se somente até a altura mínima necessária e promovendo o deslocamento de forma lenta e gradual;

  - p)  Deve existir um sistema de comunicação efetivo entre o operador do equipamento de carga e o empregado que estiver direcionando a carga, seja por rádio, telefone ou equivalente. Sinais manuais devem ser combinados, treinados e praticados para que o entendimento seja sincronizado e não ocorra nenhum conflito com os sinais padrões;

  - q)  O operador nunca deve deixar uma carga suspensa durante a realização dos trabalhos ou até mesmo após o encerramento do expediente. Ao baixar a carga, deve certificar-se que estão bem posicionadas no local, sem que haja o risco de tombamento ou deslizamento. Se for necessário, utilizar pallet, calço, cavalete metálico (postes) ou outro dispositivo para posicionamento da carga;

  - r)  Se houver corte de energia ou parada súbita do equipamento, o operador deve certificar-se de que os equipamentos estejam desligados e freados, pois após o retorno da energia estes podem se movimentar;

  - s) Tambores, cilindros e outros materiais não devem ser transportados sem que os mesmos estejam devidamente fixos e seguros;

  - t)  Em momento algum, a carga suspensa poderá passar sobre o operador ou outros empregados que estejam trabalhando na área;

  - u)  No caso de passagem sobre a posição do operador, este processo jamais poderá ser realizado, este deve se posicionar em outro local e se for necessário solicitar o apoio de um membro da equipe para auxiliar no deslocamento da carga suspensa;

  - v) Nenhum equipamento de içamento de cargas deve ser carregado além do que foi descrito nas especificações de capacidade do fabricante;

  - w) A carga a ser içada deve estar dentro da capacidade de carga da sua especificação existente;

  - x) Quando houver içamento de cargas que não se conhece com exatidão, o empregado responsável pela atividade deve assegurar-se que o peso da carga não ex eda a capacidade do guindaste;

  - y) Quando se usam cintas ou correntes slinga resistentes de rotação com um fator de segurança, este deve ser o recomendado e utilizado de acordo com os parâmetros do fabricante.

5.1	Quais os motivos mais comuns que originam acidentes na movimentação de cargas?

          - A falta de informações e conhecimento dos usuários é o fator principal.

          - Mas há uma infinidade de possíveis causas que originaram acidentes durante uma movimentação de cargas.

          - Especificação incorreta da cinta

          - Dimensionamento do equipamento de guindar

          - Angulo impróprio de movimentação do equipamento de guindar

          - Definição incorreta do centro de gravidade da carga

          - Abrasão, cortes ou perfurações na cinta

          - Instabilidade na movimentação decorrente de condições climáticas desfavoráveis ou inabilidade do operador do equipamento de guindar

          - Especificação incorreta de manilhas auxiliares à movimentação

          - Uso da cinta em angulação maior que 60°

          - Deslizamento da carga durante a movimentação na forma “enforcado”, a partir de um balanço e não previsão da adequada capacidade de “agarramento” entre cinta e carga

          - • Não utilização de cabo guia em longos percursos

          - • Rotação acidental da carga ou colisão com outros objetos e/ou pessoas

          - • Comando intermitente de içamento

6.	Análise Preliminar de Risco - APR

Todo trabalho com carga deve ser precedido de Análise de Risco e deve, além dos riscos inerentes ao trabalho com carga, considerar:

  - O local em que os serviços serão executados e seu entorno;

  - O isolamento a delimitação e sinalização no entorno da área de trabalho;

  - O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem da carga;

  - Condições meteorológicas adversas, como chuva, neblina, calor em excesso entre outros;

  - Seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes e às orientações dos fabricantes;

  - Risco de queda de materiais, equipamentos e ferramentas;

  - Trabalhos simultâneos na área que apresentem riscos específicos;

  - Atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas instruções técnicas da infraestrutura e redes Brasil e Legislação vigente;

  - Riscos adicionais;

  - Condições impeditivas;

  - Situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de atendimento em caso de acidente;

  - Necessidade de sistema de comunicação;

  - Forma de supervisão.

6.1.	Métodos de Elevação de Cargas

6.1.1.	Guindastes

As normas fundamentais para realizar a manipulação segura de guindastes são:

  - Antes de içar a carga, elevar a uma altura de 30cm para comprovar sua estabilidade, e, em caso de carga içada, na hora descida, é necessário garantir a estabilidade da carga;

b).  Ao elevar a carga, o carrinho e a ponte devem estar alinhados horizontal e verticalmente para evitar desequilíbrio;

  - O operador deve acompanhar sempre a carga visando um maior controle da distância e observar o tempo inteiro a trajetória da mesma, evitando o contato com obstáculos. Se não possuir boa visibilidade, ter o apoio de um auxiliar para manobrar a carga;

  - Nunca se posicionar debaixo de nenhuma carga suspensa ou transportá-la por cima dos empregados;

  - O uso de instrumento de elevação tal como cintas deve garantir a perfeita amarração de carga;

  - Antes de elevar a carga deve-se verificar sua correta amarração e fixação;

  - Nas operações de elevação e transporte de cargas de grande complexidade e risco em elevação, devido ao maior volume da carga transportada ou volume das que precisam do emprego de dois guindastes, a atividade segue um plano pré-estabelecido para a operação, e deve ter um empregado para sinalizá-la.

6.1.2.	Pontes Rolantes

  - As pontes rolantes são equipamentos projetados para transportar diferentes tipos de carga, tanto em peso quanto em volume e dimensões;

  - As pontes rolantes deverão ser dotadas de sinalização sonora e luminosas que indiquem quando as mesmas estiverem operando;

  - A indicação da capacidade de carga da ponte deve ser pintada em cada lado do equipamento. Caso o equipamento seja dotado de mais um guincho, cada um deles deve ter sua indicação de carga marcada no próprio guincho. A marcação de carga deve ser legível do solo;

  - Quando a operação da ponte rolante for efetuada em cabines suspensas, esta deverá promover ao operador visibilidade total do local no qual a carga estiver depositada, e o trajeto a ser percorrido do local no qual a carga será disposta;

  - Os roletes da ponte rolante devem ser providos de dispositivos de limitação de fim de curso. Esses dispositivos devem ser fixados e resistir à força neles aplicados;

  - Sempre que a operação da ponte rolante não permita movimentação à baixa velocidade e a operação seja remota, a ponte deverá ser dotada de pára-choques para o guincho e para os trolleys ou outro dispositivo automático que permita interromper a movimentação do equipamento em caso de emergências;

  - Partes móveis expostas tais como engrenagens, jogos de parafusos, correntes e componentes alternativos os quais podem constituir um risco sob condições normais de operação, devem ser devidamente protegidas por dispositivos fixos e resistentes;

  - Cada unidade de içamento guincho deve ser equipada no mínimo com um dispositivo próprio de freio, aplicado diretamente ao eixo do motor ou a alguma parte da engrenagem. O freio no guincho deve ter ampla capacidade térmica para a freqüência de operação exigida para o serviço. O freio no guincho deve ser automaticamente aplicado quando a energia é retirada;

  - Com relação aos acionamentos elétricos, quando um cabo condutor múltiplo é usado com uma estação de botoeiras suspensa, a estação deve ser suportada de maneira satisfatória que proteja os condutores elétricos contra tensão. A caixa de controle pendente (botoeiras) deve ser construída para prevenir choque elétrico e deve ser claramente marcada para identificar suas funções;

  - Equipamentos elétricos devem estar localizados ou enclausurados de modo que partes vivas não fiquem expostas a contatos acidentais durante condições normais de operação;

  - As roldanas que carregam cabos os quais podem ser momentaneamente descarregados devem ser providas com proteções justas ou outros dispositivos apropriados para guiar o cabo de volta para a roldana quando a carga é novamente aplicada;

TALHAS

6.1.3	Critérios de Utilização de Talhas

          - O trabalho com as talhas manuais e elétricas é muito simples e seguro, porem pode acarretar situações de perigo se os operadores destes equipamentos não o fizerem cuidadosamente e com responsabilidade.

          - Portanto, as talhas devem ser operadas somente por pessoas especificadamente selecionadas e treinadas, que tenham alto grau de responsabilidade e bom entendimento do funcionamento das talhas.

          - A seguir citamos alguns cuidados a serem tomados na pratica operacional das talhas.

          - Antes de iniciar a operação de içamento, deve-se certificar exatamente da carga a ser levantada, a qual não deverá em hipótese alguma, ultrapassar a capacidade nominal da talha.

          - Observar se operação não colocará em risco pessoas que estejam na área.

          - O operador deve evitar que durante a operação da talha, sua atenção seja desviada por outras tarefas ou motivos.

          - Todos os movimentos da talha devem ser testados pelo operador antes de iniciar o trabalho.

          - Caso algum comando não esteja funcionando satisfatoriamente, ajustes ou reparos tornam-se necessários devendo comunicar prontamente os empregados responsáveis pela manutenção do equipamento.

          - O operador deve situar-se em local seguro, de acesso fácil à corrente de acionamento, alavanca ou botoeira de comando, e que lhe permita boa visão da talha e da carga

          - A corrente da talha não pode ser enrolada na carga.

          - A carga deve ser fixada diretamente ao gancho da talha, ou através de laços e outros meios adequados ao manuseio, cuidando-se para que não haja possibilidade de deslizamento, mesmo quando a carga oscilar nas partidas e paradas.

          - A carga não deve ser elevada mais que alguns centímetros até se constatar que está devidamente balanceada nos laços ou nos meios de manuseio da carga.

          - Deve-se cuidar para que a corrente não esteja retorcida, e, no caso de moitões, que os ramais da corrente não estejam enrolados entre si ou que o moitão não tenha sido passado entre as correntes. Verificar se a carga não esteja impedida por qualquer obstrução.

          - A talha deve estar alinhada acima da carga, de tal forma que o içamento seja feito verticalmente, sem arrastes que possam danificar a talha, o trole, além dos elementos de fixação.

          - As talhas não devem ser usadas para transporte de empregados e não podem ser operadas passando as cargas acima das pessoas, principalmente quando estejam sendo usados dispositivos de pega de carga como: eletroímã; sistema de vácuo e similares.

          - Caso a talha opere regularmente com cargas pequenas em relação a sua capacidade nominal, ou seja, menos 10%, o operador deve testar os freios cada vez que operá-la com uma carga próxima da nominal, levantando a carga um pouco acima do piso, e verificando a ação do freio, pois os ensaios de frenagem são feitos com 10%, 100%, 150% ao valor nominal da carga conforme a norma NBR 10402.

          - Operador não deve abandonar a carga suspensa pela talha, a menos que sejam tomadas as devidas precauções.

          - Não puxe o cabo da botoeira, isso pode ocasionar danos às conexões na caixa de comando. A corrente de acionamento, alavanca e botoeira de comando deve estar sempre ao alcance da mão do operador quando estiver manipulando a carga.

          - • Dispositivo de segurança da talha não deve ser utilizado pelo operador para limitar o percurso do gancho.

          - • Não é permitido alterar a posição do fim de curso, porém em extrema necessidade deve-se consultar o fabricante afim de se obter melhores orientações.

          - Na utilização de lingas, observe que o ângulo máximo de trabalho não exceda 45° Ao utilizar a talha em conjunto com trole não permita choques do trole contra batentes fim de curso da monovia, isso pode ocasionar danos na talha e no trole.

          - Não utilize duas talhas para operar em conjunto a mesma carga, porém em extrema necessidade deve-se consultar o fabricante. Afim de se obter melhores orientações para este tipo de trabalho.

6.1.4.	Caminhão com Guindauto

  - Ao ser utilizado deverá ser adaptada ao trabalho que irá realizar, devendo-se analisar a natureza, forma da carga e peso para uma escolha correta;

  - O operador deve verificar sempre o peso e a distância do centro de gravidade da carga;

  - O guindauto deve possuir sinalização sonora no acionamento da marcha ré;

  - O operador deve dirigir com cuidado nas esquinas, usando sempre a buzina, com toques intermitentes e breves, respeitando as sinalizações existentes;

  - Ao deixar o caminhão, desligar o motor, engatar uma marcha, abaixar os guinchos e puxar o freio de mão. Calçar as rodas ao estacionar numa rampa. Ao estacionar procurar um lugar seguro que não interfira com a circulação nem obstrua o acesso aos equipamentos de emergência;

  - Ao finalizar o estacionamento do caminhão, o motorista deverá posicionar as sapatas do caminhão para evitar que tombe durante a movimentação da carga. As sapatas devem ser postas sobre terreno firme para evitar que afunde com o peso da carga e se necessário colocar calços entre as sapatas e o terreno;

  - Na realização de serviço certificar-se que o veículo esteja devidamente estacionado e impossibilitado de efetuar movimentos. O veículo deverá estar freado, de preferência com bloqueios que impeçam movimentos das rodas, bem como com a área isolada e sinalizada;

  - O operador deverá ser devidamente habilitado e capacitado, ter no mínimo 6 meses de experiência e ter a sua atenção completamente concentrada na atividade que está desenvolvendo.

6.2	Itens de verificação de Caminhões Guindauto

a)	Sistema hidráulico;

b)	Óleo: cárter, hidráulico e freio;

c)	Freios;

d)	Alavancas de comando;

e)	Sinalização: sonora e visual (indicação da capacidade de carga);

f)	Sistema elétrico;

g)	Pneus: pressão e estado de conservação;

h)	Extintor de incêndio;

i)	Sapatas;

j)	Vazamentos.