| OBJETIVO: | Buscar e garantir um caminho seguro para execução de uma tarefa específica. | ELABORAÇÃO: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANÁLISE CRÍTICA: | Kleiton Espinheira |
|  |  | APROVAÇÃO: |  |

| CONTROLE DE ALTERAÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISÃO | DATA | ITEM MODIFICADO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES |
| 00 | 27/01/2025 | - | Emissão Inicial |

Sumário

- 1.	INTRODUÇÃO	3

- 2.	TERMOS E DEFINIÇÕES	3

- 3.	DESCRIÇÃO DA AST	3

- 4.	APRENDIZAGEM	8

- 5.	LEITURA DA AST	8

- 6.	EMISSÃO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA DE TAREFA	9

- 7.	ANEXOS	10

# INTRODUÇÃO

A Construperj tem o compromisso em promover um local de trabalho seguro, saudável e produtivo para todos os colaboradores. Este Procedimento estabelece os métodos de trabalho e identificar os riscos intrínsecos de cada atividade, levando-se em conta as ações de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

O potencial de acidente do trabalho, típico de cada atividade, deve ser conhecido e controlado através de identificação dos riscos que envolvam a execução do trabalho do empregado, analisado a cada etapa.

# TERMOS E DEFINIÇÕES

  - Análise de Segurança da Tarefa (AST)- Técnica qualitativa de análise de riscos voltada para a identificação de perigos envolvidos na realização de uma determinada tarefa com o propósito de propiciar uma execução segura da mesma. A AST tem como foco as etapas (passo-a-passo) que compõem a tarefa.

  - Perigo - Propriedade ou condição inerente de uma substância ou atividade capaz de causar danos a pessoa, propriedade e/ou ao meio ambiente.

  - Risco - Medida da capacidade que um perigo tem de se transformar em um acidente. Depende da chance de ocorrerem falhas que “libertem” o perigo e dos danos gerados.

# DESCRIÇÃO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA

De uma forma geral, independente das condições estabelecidas, a liberação para execução de um determinado serviço nas instalações dos clientes sempre será mediante a apresentação da Análise Segurança da Tarefa.

  - AST DEVE SER ELABORADA OBEDECENDO ÀS SEGUINTES REGRAS:

- A segurança do trabalho deve garantir que todos os colaboradores que trabalharão utilizando a AST entendem integralmente o seu conteúdo.

- Cada AST deve reunir os conhecimentos e a experiência da supervisão e em especial, dos executantes da função analisada. Os riscos de acidente devem ser pesquisados e identificados em cada etapa do trabalho, pelo responsável da área e pelos executantes da atividade.

- A pesquisa dos riscos de acidente, em cada etapa do trabalho, deve ser realizada principalmente em função de:

a) queda;

b) colisão de objeto (impacto e prensagem);

c) choque elétrico;

d) queimadura (fogo ou produto químico);

e) asfixia e/ou envenenamento;

f) corte e perfuração;

g) explosão e/ou incêndio;

h) atingido por;

i) Outros.

- Todas as funções de execução de serviços e/ou de operações devem ser listadas, analisadas e assinadas pelos executantes;

  - A AST DEVE SER ELABORADA CONSIDERANDO AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- área do trabalho: arranjo físico, superfície de trabalho, espaço confinado, plataformas elevadas, telhas, acessos, limpeza, arrumação, piso, etc.

- material: características físicas, levantamento ou içamento, empilhamento, transporte, armazenamento, etc.

- fontes de alta energia: máquina e peças rotativas, objetos e equipamentos energizados, motores, veículos em geral, linhas e vasos pressurizados, combustíveis líquidos e gasosos, etc.

- equipamentos, ferramentas e acessórios: características físicas, uso indevido ou incorreto, improvisação, etc.

- práticas inseguras: mudanças no procedimento normal, vícios de trabalho, desrespeito ás normas de segurança, operação não recomendada e/ou não autorizada, etc.

A cada risco em potencial identificado, deve ser estudada e indicada a precaução mais prática correspondente, pelo responsável da área.

Para o detalhamento e registro do estudo feito, deve ser utilizado o formulário QSMS-FORM 10- Análise Segurança das Tarefas, específico da AST que contém uma planilha com as informações necessárias à avaliação de riscos para cada módulo de análise. A folha de rosto (1ª. página) do mesmo deverá ser preenchida conforme as seguintes instruções:

- Empresa: CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA

- Área: descrever onde o serviço será executado.

- Gerência: Descrever o contrato designado

- Atividade: descrever, de forma sucinta, o serviço que será executado.

- Revisão da APR: informar o número sequencial de revisão da APR.

- Data de Revisão da APR: informar a data referente à revisão acima determinada.

- Local da Atividade: descrever, de forma sucinta, o local da atividade

Na planilha que consta o preenchimento da AST, mostrada neste procedimento, contém 9 colunas que deverão ser preenchidas conforme descrições apresentadas a seguir. Inicialmente, antes do preenchimento destas colunas, deverá ser indicado o Módulo de Análise correspondente.

1ª coluna: Identificador do Cenário de Acidente

Esta coluna contém um número de identificação para o cenário de acidente, devendo ser preenchida sequencialmente (1, 2, 3...etc.) para facilitar a consulta a qualquer cenário de interesse na AST.

2ª coluna: Etapas das Atividades

Esta coluna contém as etapas das atividades analisadas elaborada em que a Equipe da mesma avaliar como relevantes para constarem na AST.

3ª coluna: Riscos associados a etapa

Esta coluna contém os riscos identificados para o módulo de análise em estudo. De uma forma geral, os perigos são eventos acidentais que têm potencial para causar danos a instalações, pessoas e/ou meio ambiente. Portanto, os perigos referem-se a eventos tais como:

      - Agressão física;

      - Ataque de animal peçonhento;

      - Atropelamento (pessoa ou animal);

      - Colisão entre veículo/máquina;

      - Colisão entre veículo/máquina e equipamento/estrutura;

      - Contato com superfície cortante ou perfurante;

      - Contato com superfície energizada;

      - Contato com superfície quente ou criogênica;

      - Descarga atmosférica;

      - Explosão em equipamento pressurizado;

      - Incêndio/explosão em equipamento elétrico;

      - Liberação de metal líquido (aço, cobre e outros);

      - Liberação de respingo, fagulha ou faísca (serviço de corte, esmerilhamento, solda etc.);

      - Liberação de substância perigosa (inflamável, tóxica, corrosiva e outras);

      - Prensamento e/ou esmagamento de membros (mão, braço, perna, pé etc.);

      - Presença de atmosfera confinada;

      - Presença de substância ou objeto indesejados;

      - Projeção de peça/fragmento;

      - Queda de peça, ferramenta e/ou equipamento;

      - Queda de pessoa de mesmo nível;

      - Queda de pessoa de nível diferente;

      - Reação descontrolada/indevida.

4ª coluna: Fonte Geradora

As fontes geradoras são os fatores que poderão fazer com que o perigo ocorra (esteja presente/seja liberado). As causas genéricas relacionadas com o perigo deverão ser discriminadas nesta coluna. As causas podem envolver falhas intrínsecas de equipamentos (vazamentos, rupturas, falhas de instrumentação etc.), condições inseguras na instalação, erros humanos de execução (falha na desenergização, uso de ferramenta indevida etc.), dentre outras.

5ª coluna: Categoria de Probabilidade

Cada cenário de acidente identificado deverá ser classificado quanto à categoria de probabilidade, a qual fornece uma indicação qualitativa da ocorrência esperada para o mesmo. A categoria de probabilidade deverá ser determinada com base na Matriz de Riscos. Na determinação da categoria de frequência deverão ser considerados os dois fatores apresentados a seguir:

      - Frequência do evento iniciador (somatório das frequências das falhas que “libertam” o perigo, iniciando o acidente). Este valor é representativo do somatório das frequências das causas identificadas.

      - Probabilidades que levam à evolução do cenário para o efeito considerado (probabilidade de ignição nos casos de inflamáveis, probabilidades de falha associadas às salvaguardas identificadas etc.).

Observação: Para as situações vinculadas a efeitos críticos ou catastróficos, a frequência de ocorrência esperada para o cenário é de extrema importância.

6ª coluna: Categoria de Gravidade

Cada cenário de acidente identificado deverá ser classificado quanto à categoria de severidade, a qual fornece uma indicação qualitativa do potencial de dano para o efeito esperado no mesmo. A categoria de severidade deverá ser determinada com base na Matriz de Riscos.

7ª coluna: Categoria de Nível de Risco

Combinando-se as categorias de frequência e de severidade determinadas para o cenário de acidente analisado obtém-se categoria de risco para o mesmo por meio do uso da Matriz de Riscos para Serviço apresentada na Figura 3. Caso a categoria de risco encontrada seja Risco Não Aceitável ou Risco Moderado deverão ser propostas recomendações (salvaguardas adicionais) para o cenário analisado de formar a buscar reduzir a frequência de ocorrência e/ou severidade associadas ao mesmo, e, consequentemente, a categoria de risco.

8ª coluna: Medida de Controle

Esta coluna deverá conter as recomendações (salvaguardas adicionais) a serem propostas pela equipe da AST para mitigação do risco identificado para o cenário analisado, bem como as observações necessárias para favorecer o entendimento de aspectos diversos relacionados ao mesmo.

  - ATIVIDADE COMPLEMENTAR A ELABORAÇÃO DA AST:

Uma vez concluída a elaboração da AST, o técnico de segurança do trabalho deverá imprimir, treinar e providenciar as assinaturas na última páginas de todos os profissionais envolvidos na mesma.

Outras cópias da AST assinada poderão ser distribuídas para as Empresas/Equipes envolvidas na execução do serviço.

  - ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES

Para todo acidente ocorrido em atividade coberta pela AST, após sua investigação, deve ser revisitada a AST, avaliando se a causa do acidente e as medidas preventivas de segurança estão descritas neste documento (AST).

# APRENDIZAGEM

4.1.1Todo o empregado deve conhecer detalhadamente a AST da atividade que pratica.

4.1.2. Cabe a liderança imediata, certificar-se que o colaborador sob sua Supervisão conhece detalhadamente a Análise Segura de Tarefa.

4.1.3. Todos os colaboradores que for realizar atividade que contenha AST deverá estar com o referido documento

# LEITURA DA AST

5.1.1 O colaborador deve reler a respectiva AST antes de iniciar as suas atividades para os seguintes casos:

a) logo após qualquer acidente de trabalho ocorrido utilizando-se a AST;

b) quando do retorno de afastamento do trabalho por motivo de qualquer acidente;

c) quando do retorno de afastamento do trabalho, superior a 20 (vinte) dias, por motivo de doença;

d) quando do seu retorno de férias;

e) por determinação administrativa da liderança da área.

# EMISSÃO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA DE TAREFA

Fim

Fim

Entrevista por parte dos gestores, com todos os executantes da operação a ser criada a análise.

Listagem de todos os riscos identificados nas etapas da operação, principalmente em função de: queda, colisão de objeto, choque elétrico, queimadura,	asfixia	e/ou envenenamento, corte e perfuração e explosão e/ou incêndio.

Necessidade detectada para criação de AST.

Divulgar a AST criada com os colaboradores que realizam as atividades operacionais avaliadas.

Há necessidade de atualizar a AST

Não

Cumprir atualização conforme item 5.6 deste procedimento

Registrar em formulário próprio a listagem e precauções dos riscos detectados.

Indicação	de	precauções	mais apropriadas para os riscos identificados.

Sim

# ANEXOS

QSMS-FORM-10-Análise Segura da Tarefa